- 转场测试：

- 检查设备安装、线缆连接是否可靠，各个线缆是否错位

- 飞控上电，检查参数，上下传航线，指令发送，监视器各个参数

- 舵机上电，遥控舵机，让舵机有动作，

- 条件允许可以检查动力

- 检查完成，读取数据，解析查看数据记录情况。

- 下动力电，舵机电，飞控电。完成转场检查操作

- 飞行：

- 设备飞控上电，数传上电

- 地面站打开设置-软件设置界面，通过串口/网络连接数传。

- 进入地面站设置-飞机设置界面，点击选择特定的飞行器，点击下载参数，下载当前飞行器的参数，并检查和修改。

- 进入自检界面对飞行器自检，人工检查等

- 进入任务界面，设置飞行航点，上传下载检查。

- 进入工具界面，观察监测器的数据，是否正常。

- 进入飞行界面，等待飞行任务的开始。

- 点击Operational，进入Operational模式，点击解锁，解锁飞行器，点击发射，将飞行器从发射架弹射，进入飞行阶段。

- 测试结束：

- 试飞结束后，动力下电，舵机下电，使用Linux系统的电脑读取飞行数据。

- 数据读取完成后飞控下电，飞行器收回。