目 录

1 前言	1

2 依据文件	1

3 测试目的	1

4 岗位设置	1

5 协同口令	1

6 测试阶段和技术流程	4

7 测试项目	4

7.1转运后状态测试	4

7.2滑跑前状态测试	6

7.3滑跑工况测试	6

7.4起飞前状态测试	6

7.5验证飞行工况测试	7

8 试验细则	7

8.1 飞行前准备	7

8.2 飞行试验	14

9 地面站操作	15

9.1 转场测试	15

9.2 飞行操作	16

9.3 试飞结束	17

10 试验撤收	18

11 结论	18

XXX样机-Txx次试验综合测试细则

前言

本文给出了XXX样机综合测试各项工作的细则，适用于XXX样机起飞前各项测试工作及试飞结束后的状态恢复等工作。

依据文件

1)		xxxxxxx（文件编号）			XXX样机-Txx次试验大纲

测试目的

（1）对XXX样机进行全面的性能检查，确认样机系统级及分系统级功能，满足开展滑跑、试飞工况要求；

（2）确认各分系统状态正常后，开展XXX样机低、中、高速滑跑工况；

（3）滑跑工况结束后，开展数据分析，确认无异常后，开展试飞工况。

岗位设置

参加本次外场试验的相关具体试验岗位及人员设置详见《关于申请XXX样机外场试验队组建及经费预算的报告》。

【此处应明确下节中各岗位代号，如现场指挥为2201等】

协同口令

| 序号 | 2201 | 2203 | 2205 | 2208 | …… | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “各号注意，现在开始点名” |  |  |  |  | 按照各岗位清点人数 |
|  | 依次呼点各号 | 2203到 | 2205到 | 2208到 | ……到 |  |
|  | “收到” |  |  |  |  |  |
| 2 | “各号注意，现在收集各号准备状态” |  |  |  |  | 收集各号加电前状态准备情况 |
|  | 依次询问各号加电准备情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2203准备好 | 2205准备好 | 2208准备好 | ……准备好 |  |
| 3 | “明白，各号注意，整机准备加电” |  |  |  |  | 整机加电 |
|  | “2208，准备打开飞机供电开关” |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | “2208报告，供电开关已打开” |  |  |
|  | “明白，各号注意，整机已上电” |  |  |  |  |  |
| 4 | “各号注意，现在准备进行XX检查” |  |  |  |  | 开始进行某项检查 |
|  |  |  |  |  | “……明白” |  |
|  |  |  |  |  | “……报告，XX检查结果正常” |  |
|  | “明白” |  |  |  |  |  |
| 5 | “各号注意，整机准备断电，现在收集各号断电前状态” |  |  |  |  | 收集各号断电前状态。 |
|  | 依次呼点各号，收集各号状态 | “2203正常” | “2205正常” | “2208正常” | “…….正常” |  |
|  | “明白” |  |  |  |  |  |
| 7 | “各号注意，今天测试工作结束，请各号关闭地面设备” |  |  |  |  |  |
|  |  | “2203正常” | “2205正常” | “2208正常” | “…….正常” |  |
| 8 |  | “2203申请进行舵面测试” |  |  |  |  |
|  | “2201明白，请执行舵面测试” |  |  |  |  |  |
|  |  | “2203明白” |  |  |  |  |

测试阶段和技术流程

XXX样机T06次外场试验分为转运后状态测试、滑跑前状态测试、滑跑工况测试、起飞前状态测试、验证飞行工况测试等五个阶段。其中，转运后状态测试包括供电检查、各分系统状态检查、系统间接口匹配检查；滑跑前状态测试包括滑跑参数设定、各分系统输出参数检查；滑跑工况测试包括滑跑动态测试、测试后数据判读；起飞前状态检查包括整机设备及电缆总装检查、设备状态检查、分系统输出参数检查、滑跑数据判读结果分析；验证飞行工况测试包括飞行动态测试、测试后数据判读。整体技术流程如下图1所示。

图6-1  XXX样机T06次外场试验技术流程图

测试项目

  - 7.1转运后状态测试

在整机总装工作完成后，对整机进行全面测试验证。

    - 7.1.1供电检查

      - 7.1.1.1能源与信息供电检查

- 检查电池为各用电设备供电情况。

- 检查电源开关供电通断控制功能。

- 检查外部供电及内外电切换功能。

- 检查数据链通信数据格式正确性。

- 检查数据链无线链路通信正确性。

      - 7.1.1.2飞行控制供电检查

- 检查飞控计算机与复合型空速计之间通信数据格式正确性。

    - 7.1.2功能测试

      - 7.1.2.1飞行控制功能测试

- 测试飞控计算机传感器信息采集处理、执行机构操作、数据通信功能。

- 测试飞控计算机接收执行上行遥控指令功能。

- 测试飞控计算机接收下行遥测指令功能。

- 通过检测器观察飞控计算机状态，传感器状态输入，控制指令输出，飞行控制参数等。

- 测试飞控计算机接收处理上行注入数据（场高装订、上传航路点、参数调节）功能。

- 测试复合型空速管测量极性（采用风机）。

      - 7.1.2.2能源与信息功能测试

- 测试数据链上下行无线链路通信功能。

- 测试数据链天线切换功能。

- 测试上行遥控、数据注入功能。

- 测试下行遥测功能。

- 测试高速数据下行传输功能。

  - 7.2滑跑前状态测试

在整机总装工作完成后，对整机进行全面测试验证，确保整机状态具备出厂条件。

    - 7.2.1参数设定及分系统参数检查

- 飞控参数设定；

- 回收与着陆参数设定（刹车、转向舵机）；

- 上电后，各分系统参数状态判读；

  - 7.3滑跑工况测试

- 飞控参数设定；

- 加电后各分系统状态判读；

- 开展滑跑工况（速度分别为XXXXXXXm/s）

  - 7.4起飞前状态测试

- 滑跑数据判读；

- 总装检查，确认机上设备、电缆、起落架等安装到位；

- 加电后各分系统状态判读；

  - 7.5验证飞行工况测试

- 飞控参数设定；

- 加电后各分系统状态判读；

- 开展验证飞行工况（起落架保持放下、航线使用验证工况航线）。

- 8

试验细则

飞行前准备

进行预先检查，确保各系统工作正常，具备进行电性能测试的条件，在首次到达机场后、或者飞机在机场经过装箱转运后，建议按照8.1.3、8.1.4节进行全面的检查，在经过全面检查，确保设备均工作正常后，可按照8.1.5进行滑跑前设置，按照8.1.7进行起飞前设置后即可进行相应的滑跑及飞行试验。

加电前准备

| 序号 | 测试项目 |  | 注释 | 测试结果 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验准备 | 试验区域划分 |  | □正确 □不正确 | 2205 |
|  |  | 试验帐篷搭建、桌椅摆放 |  | □正确 □不正确 | 2205 |
|  |  | 地面设备展开 |  | □正确 □不正确 | 2200 |
|  |  | 现场各岗位口令演练 |  | □正确 □不正确 | 2200 |
|  |  | 记录大气环境情况 |  | □正确 □不正确 | 2202 |
|  |  | 场区电磁环境扫频监视 | ★关键控制点：图传摄像头开始充电 | □正确 □不正确 | 2207 |
|  |  | 样机转移至测试工位 |  | □正确 □不正确 | 2205 |
|  |  | 连接发动机本体电缆 |  | □正确 □不正确 | 2206 |

发射筒实验操作

| 序号 | 测试项目 |  | 注释 | 测试结果 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发射筒实验 | 检查发射筒的管壁，螺栓等有无损坏，松动； |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 发射筒按照指定要求调整射向和射角； | ★关键控制点：地面坚实，筒体尾部砸地钉，支腿压重物，使用测角仪测量发射角度； | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 检查发射电池是否满电； | ★关键控制点：测量发射电池电压； | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 检查发射开关是否正常； | ★关键控制点：接电按压开关，阀门发出声音； | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 检查发射活塞； | ★关键控制点：发射活塞有无破损，裂痕； | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 模拟弹称重，检查是否完好； | ★关键控制点：检查是否有螺丝松动，零件脱落，判断翼片是否可用； | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 依次装填活塞和模拟弹； | ★关键控制点：注意活塞装填的正反，确认装填到位，或者听到活塞滑落到发射管底部碰撞的声音。 | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 发射筒充气，达到发射压力； | ★关键控制点：充气过程中实时报压力表表压，不要过充或者充气压力不足。 | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 充气操作人员撤离，指挥员通知各阵位准备就绪； | ★关键控制点：打开炮口测速仪，显示雷达标志。 | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 下达发射命令，按压开关，发射模拟弹； |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 采集炮口测速仪数据，并报告给总指挥； | ★关键控制点：轻按扳机一次，显示记录数据。 | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 回收模拟弹和弹托，清洗泥污，准备再次发射。 |  | □正确 □不正确 |  |

加电前状态检查

| 序号 | 测试项目 |  | 注释 | 测试结果 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 状态检查 | 设备固定情况检查、结构机构部件检查、设备螺栓连接位置检查 |  | □正确 □不正确 | 2205 |
|  |  | 检查主翼、尾翼展开机构是否正常，翼片旋转顺滑无卡顿，锁定功能可靠 |  | □正确 □不正确 | 2205 |
|  |  | 电缆连接插头检查 | ★关键控制点：确认飞控，任务计算机，数据链，电源模块，舵机，电调，电机，数据链，光电摄像机，GPS天线等线缆插接正确可靠。 | □正确 □不正确 | 2206 |
|  |  | 空速管气路连接插头检查 |  | □正确 □不正确 | 2211 |
|  |  | 伞舱盖状态检查 | ★关键控制点：伞舱盖为虚掩状态。 | □正确 □不正确 | 2211 |
|  |  | 取下空速管保护罩 |  | □正确 □不正确 | 2205 |
|  |  | 进行空速管初始值清零 |  | □正确 □不正确 | 2209 |
|  |  | 检查主电池电压是否正常 | ★关键控制点：测量并记录 |  |  |

转运后加电检查

| 序号 | 测试项目 |  | 注释 | 测试结果 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整机上电 | 打开主开关 | 主开关打开后10s内，伞舱舵机处于打开状态，10s后自动恢复至关闭状态 ★关键控制点：测试过程中伞舱盖处于虚掩状态 | □正确 □不正确 | 2206 |
|  |  | 整机上电后初始状态确认 |  | □正确 □不正确 | 2207、2209 |
|  |  | 复合型空速计空速检查 |  | □正确 □不正确 | 2209 |
|  | 转运后功能匹配检查 | 天线状态确认 | 数据链及图传天线为定向状态，数据链天线为全向状态 | □正确 □不正确 | 2207 |
|  |  | 遥控器拉距测试 | 连续控制副翼俯仰，观察舵 面输出 | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | 发动机供电 |  | □正确 □不正确 | 2206 |
|  |  | 油门装订预测试 |  | □正确 □不正确 | 2209 |
|  |  | 起落架检查【根据样机情况自行设置】 | 允许收放 | □正确 □不正确 | 2209 |
|  |  | 飞行模式确认 | 飞行模式为手控锁定状态 | □正确 □不正确 | 2209 |
|  |  | 飞机抬头、低头姿态检查 |  | □正确 □不正确 | 2209 |
|  |  | 飞机左滚、右滚姿态检查 |  | □正确 □不正确 | 2209 |
|  |  | 飞机左偏、右偏姿态检查 |  | □正确 □不正确 | 2209 |
|  | 转运后指令匹配检查 | 副翼俯仰指令检查 |  | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | 副翼滚转指令检查 |  | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | V尾与前轮指令检查 |  | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | 遥控伞舱舵机检查 | 检查完成后恢复舵机至关闭状态，伞舱舱门保持虚掩状态 | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | 遥控发动机启动、关车、强制关车检查 |  | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | 检查完成后恢复发动机至启动状态 |  | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | 主份地面站应急令检查 |  | □正确 □不正确 | 2209 |
|  |  | 检查完成后恢复舵机至关闭状态、恢复发动机至启动状态 |  | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | 飞控解锁，待刹车解除后再飞控上锁 |  | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | 备份地面站应急令检查 |  | □正确 □不正确 | 2209 |
|  |  | 检查完成后恢复舵机至关闭状态、恢复发动机至启动状态 |  | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | 飞控解锁，待刹车解除后再飞控上锁 |  | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | 通过手柄发送应急指令检查 |  | □正确 □不正确 | 2209 |
|  |  | 检查完成后恢复舵机至关闭状态、设置发动机为自动关车状态 |  | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | 遥控器解锁 |  | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | 设置发动机为关机状态 |  | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | 遥控器发动机油门检查 | ★关键控制点：发动机油门检查时，设置为发动机为关机状态 | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | 发动机油门杆设置为最低位置 |  | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | 遥控器上锁 |  | □正确 □不正确 | 2203 |
|  | 场高装订、毫米波使能、控制参数装订预测试 |  | ★关键控制点：1)地面差分GPS定位后方可进行场高装订、毫米波使能，进行控制参数装订;2)场高装订时飞机位于着陆点位置 | □正确 □不正确 | 2209 |
|  | 收集各号状态，询问各号功能检查是否正常 |  |  | □正确 □不正确 | 2200 |
|  | 发动机断电，风扇断电、整机断电（根据需要进行） |  | 遥控器操作权移交操作手 | □正确 □不正确 | 2206 |
|  | 关闭遥控器（根据需要进行） |  | 进行遥控器充电 | □正确 □不正确 | 2203 |

发射前检查

| 序号 | 测试项目 |  | 注释 | 测试结果 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 充气前检查 | 确认地面站设置正确； |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 机载电池电压遥测正常； |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 确认样机姿态解算正确； |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 发射筒，样机装填到位； |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 确认样机滚转方向装填正确； |  | □正确 □不正确 |  |
|  | 充气后检查 | 确认发射压力达到； |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 确认炮口测速仪打开； |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 确认环境风速≤6m/s； |  | □正确 □不正确 |  |
|  | 发射操作 | 发射样机 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 采集炮口测速仪数据 |  | □正确 □不正确 |  |

飞行试验

按照上述环节设置，依据XXX样机-Txx次外场试验大纲，完成所有飞行项目。

样机落地后操作

| 序号 | 测试项目 |  | 注释 | 测试结果 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样机回收 | 地面站进行XX操作 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 回收现场拍照录像 |  | □正确 □不正确 | 2203 |
|  |  | 样机现场断电 |  | □正确 □不正确 | 2209 |

地面站操作

转场测试

| 序号 | 测试项目 |  | 注释 | 测试结果 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件检查 | 供电线缆安装无错位 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 电池安装正确 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 飞控、数传、卫星天线安装牢靠 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 动力电已经断开 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 设备之间的信号线缆全部安装。 |  | 正确 □不正确 |  |
|  |  | 地面站以及相关附属设备准备完成 |  | 正确 □不正确 |  |
|  |  | 等待地面站就绪，指挥员发出指令后上电 |  | 正确 □不正确 |  |
|  | 软件检查 | 打开地面站，切换到设置界面，连接数传 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 读取飞行参数，并检查与修改 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 航线上下传功能检测 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 到工具界面使用监视器 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 检查卫星定位信息是否正确，星数是否达到17以上 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 检查姿态，电压显示等 | 抬头，右滚转，右偏航 | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 检查空速、攻角和侧滑角 | 吹空速示数20m/s以上 | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 检查控制输出信息 |  | □正确 □不正确 |  |

飞行操作

| 序号 | 测试项目 |  | 注释 | 测试结果 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件检查 | 供电线缆安装无错位 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 电池安装正确 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 飞控、数传、卫星天线安装牢靠 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 动力电已经断开 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 设备之间的信号线缆全部安装。 |  | 正确 □不正确 |  |
|  |  | 地面站以及相关附属设备准备完成 |  | 正确 □不正确 |  |
|  |  | 等待地面站就绪，指挥员发出指令后上电 |  | 正确 □不正确 |  |
|  | 软件检查 | 打开地面站，切换到设置界面，连接数传 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 读取飞行参数，并检查与修改 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 航线上下传功能检测 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 到工具界面使用监视器 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 检查卫星定位信息是否正确，星数是否达到17以上 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 检查姿态，惯导数据等 | 抬头，右滚转，右偏航 | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 电压显示检查 | 确保每个电池满电 | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 检查空速、攻角和侧滑角 | 吹空速示数20m/s以上 | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 检查控制输出信息 |  | □正确 □不正确 |  |
|  | 飞行 | 读取飞行参数，并校验所有参数合理 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 编辑好设定航线，上传航线 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 下载航线并校验航线正确 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 指令脚本检查，指令参数正确，指令号正确，二次确认正确，名称正确 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 在飞行界面，指令框按住ctrl+鼠标右键，选择导入的指令脚本 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 工具界面，检查PWM输出合理 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 回到飞行界面等待指挥员指令 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 发射：点击“operational”模式 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 点击“发射”，将从弹射架发射 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 监控航迹，姿态，卫星定位，高度，速度等参数 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 等待航线结束，或者手动开伞降落 |  | □正确 □不正确 |  |

试飞结束

| 序号 | 测试项目 |  | 注释 | 测试结果 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 飞行结束 | 确认地面站设置正确，已经进入锁定状态 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 动力下电，飞控保持上电状态 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 使用Linux操作系统的电脑读取飞行数据 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 数据读取完成后所有系统下电 |  | □正确 □不正确 |  |
|  |  | 检查和回收所有设备，完成飞行试验 |  | □正确 □不正确 |  |

试验撤收

| 序号 | 工作项目 | 工作程序内容及要求 | 判读 | 测试结果 | 支持设备 | 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气 | 等待喷管自然散热至安全触碰值，开启维修口盖 |  | □正确 □不正确 |  | 2205 |
|  |  | 检查气瓶气压无缓慢漏气 |  | □正确 □不正确 |  | 2211 |
|  |  | 通过气阀排空气瓶 |  | □正确 □不正确 |  | 2211 |
|  | 断电 | 向各系统确认能否断电 |  | □正确 □不正确 |  | 2200 |
|  |  | 设备断电 |  | □正确 □不正确 |  | 2206 |
|  |  | 检查电池电量 |  | □正确 □不正确 |  | 2207 |
|  | 排油 | 检查燃油有无泄漏 |  | □正确 □不正确 |  | 2210 |
|  |  | 将油管与发动机断开 从油管开口处抽油 |  | □正确 □不正确 |  | 2210 |
|  |  | 测量剩余油量 |  | □正确 □不正确 |  | 2210 |
|  | 结构检查 | 检查结构有无损伤 |  | □正确 □不正确 |  | 2205 |
|  | 撤收 | 样机转移至总装支架并固定 |  | □正确 □不正确 |  | 2205 |

结论

本文给出了XXX样机机场测试各项工作的细则，试验项目全面、试验细则编排合理可行，可以作为XXX样机飞行试验阶段的依据。